ОАО «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

И  ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация муниципального района

«Чернянский район»

Муниципальный контракт:

№ 1 от 23 марта 2010 г.

Инв. №____

Экз.№ ____

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НОВОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»

ТОМ 2

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ, ПРОБЛЕМ И ПРИОРИТЕТОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Москва 2010 г.

Подписи

Генеральный директор ОАО «Гипрогор»				       М.Ю.Грудинин

Руководитель проекта							       В.П. Дуда

Главный инженер проекта						       О.В. Глушков

АВТОРСКИЙ СОСТАВ ПРОЕКТА

Руководитель проекта, автор проекта			                   В.П. Дуда

Главный инженер проекта, автор проекта		                   О.В. Глушков

Главный архитектор проекта					       М.А. Деров

Главный экономист проекта			                               Э.И. Вайнберг

Главный специалист по ВК и СО			                               О.А. Миронова

Главный специалист по транспорту и

инженерной инфраструктуре				                   О.В. Глушков

Главный специалист по охране окружающей среды 	                   А.А. Тимергалиева

Компьютерная графика и ГИС технологии	        А.А. Сметанин

Состав проекта

1 ЭТАП

Текстовые материалы:

- Том 1. Программа работ и подготовительные материалы

2 ЭТАП

Текстовые материалы:

- Том 2. Анализ условий, проблем и приоритетов генерального плана сельского поселения

Графические материалы:

- Схема расположения сельского поселения в структуре Чернянского района.

- Схема современного использования территории. Комплексная оценка. М 1: 10 000

3 ЭТАП

Текстовые материалы:

- Том 3. Обоснование генерального плана. Предложения и мероприятия по территориальному планированию

Графические материалы:

  - План перспективного использования территории. Схема функционального зонирования. М 1:10 000

  - Схема транспортной инфраструктуры. М 1:10 000

  - Схема инженерной инфраструктуры. М 1:10 000

Введение	6

1.	Особенности и потенциал положения	7

2.	Природно-ресурсный потенциал	7

3.	Современное использования территории. Комплексная оценка территории	15

3.1.	Земельный фонд	15

3.2.	Население. Расселение	16

3.3.	Комплексная оценка территории	17

4.	Социально-экономическая ситуация	18

5.	Возможные направления развития и прогноз численности населения	20

6.	Предложения по пространственной организации территории	23

7.	Транспортно-инженерная инфраструктура	30

7.1.	Транспортная инфраструктура	30

7.2.	Водоснабжение, канализация и санитарная очистка	32

7.2.1	Водоснабжение	32

7.2.2	Водоотведение	40

7.2.3	Санитарная очистка	43

7.3.	Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, связь	44

7.3.1	Электроснабжение	44

7.3.2	Теплоснабжение	47

7.3.3	Газоснабжение	48

7.3.4	Связь	49

7.4.	Инженерная защита и подготовка территории	52

8.	Состояние и охрана окружающей среды	56

9.	Основные технико-экономические показатели проекта	65

# Введение

Проект генерального плана Новореченского сельского поселения Чернянского района  выполнен на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Градостроительного кодекса РФ, Постановления Правительства Белгородской области № 211-пп от 02 сентября 2008 года.

Проект генерального плана Новореченского сельского поселения Чернянского района  Белгородской области выполнен на основании муниципального контракта. №1 от 23 марта 2010 г.

Заказчик –  Администрация  муниципального района «Чернянский район».

Исполнитель – Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»

Расчетный срок генерального плана    20 лет .

В проекте учтены приоритетные  национальны и областные   проекты.

При разработке проекта генплана поселения  были учтены ранее выполненные градостроительные проекты, в т.ч. «Схема территориального планирования Белгородской области»  (ЦНИИП градостроительства РААСН)), схема территориального планирования муниципального образования  Чернянский район (организация ООО «М.ГРАДО»).

Графические материалы проекта разработаны на основе картографических материалов, переданных заказчиком, масштаба 1:10 000, выполненных в электронном виде в формате геоинформационной системы MapInfo. Картографические материалы выполнены Федерального агентства геодезии и картографии в октябре 2009г. Старооскольским филалом Белгородгеодезии «Южное аэрографическое предприятие».

Главная цель работы – создание документа градостроительного планирования территории поселения, определяющего стратегию развития и условия формирования среды жизнедеятельности, обеспечения комплексного подхода к развитию поселения.

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке проекта администрации Чернянского  района и  Новореченского сельского поселения.

# Особенности и потенциал положения

Новореченское сельское поселение расположено   на северо – востоке Чернянского района. Его границы на севере и востоке совпадают с участками границ Чернянского района соответственно со Старооскольским и  Красненским районами Белгородской области. На западе поселение граничит с Малотроицким сельским поселением, на юге – с Волотовским и Лубянским сельскими поселениями.

Новореченское сельское поселение – одно из поселений,  наиболее удаленных от центра  Чернянского района – расстояние до  районного центра около 40 км от центра поселения.

# Природно-ресурсный потенциал

Геологические условия

В геологическом строении выделяются два структурных этажа: нижний – метаморфические породы архей - протерозоя и верхний – осадочные породы мезозоя и кайнозоя.

На территории поселения расположена огромная толща осадочных пород различного возраста: палеозойской, мезозойской и кайнозойской эр. Отложения палеозойской эры представлены известняками, мергелями, глинами с прослойками песка и песчаника. Среди осадочных материалов наиболее значительными являются отложения мезозойской эры мелового периода. Они представлены огромными толщами мела.

Отложения четвертичного периода представлены суглинками, песками, глинами.

Таким образом, геологическое строение территории местности характеризуется наличием в недрах кристаллических пород, покрытых толщей осадочных отложений, различных по своей мощности и происхождению. Все это оказало существенное влияние на современный рельеф местности. Значительная приподнятость, рыхлость поверхностных отложений способствуют широкому развитию как склоновой, так и глубинной эрозии почвы. Все это обуславливает формирование речных долин, балок и оврагов.

Экзогенные геологические процессы развиты на всей территории поселения. Широкое проявление их обусловлено особенностями геологического строения, природно-климатическими условиями, положением территории области в пределах Средне-Русской возвышенности, а также интенсивной антропогенной деятельностью.

Наиболее широкое распространение имеют эрозионные процессы, в частности овражная эрозия.

Гидрогеологические условия

Чернянский район относится к Оскольскому  гидрогеологическому району (Верхнеоскольский IV-1 гидрогеологический подрайон). Основные водоносные горизонты в порядке значимости для водоснабжения (воды меловых отложений):

-альб-сеноманский водоносный горизонт развит повсеместно (глубина до воды — 14-120 м, удельный дебит - 0,26-3,8 л/сут), воды горизонта гидрокарбонатные кальциевые; водовмещающими породами являются кварцевые и глауконито-кварцевые разнозернистые пески мощностью преимущественно 25-30 м; нижним водоупором могут быть глины неоком-апта или верхней юры; является одним из основных и перспективных водоносных горизонтов, его можно рекомендовать для централизованного водоснабжения.

-турон-маастрихтский водоносный горизонт приурочен к верхней трещиноватой зоне выветривания мергельно-меловой толщи (глубина до воды - 23-42 м, удельный дебит - 0,04-3,32 л/сут); питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, талых и поверхностных вод; в долинах возможно подпитывание из нижележащего альб-сеноманского водоносного горизонта; разгрузка происходит в местную овражно- балочную сеть и пойму р. Оскол; воды пресные гидрокарбонатные сульфатно-кальциевые с минерализацией от 0,24 до 0,27 ч/л.;

-черноярско-старооскольский водоносный горизонт (глубина до воды — 30-46 м, удельный дебит — 0,05-1,5 л/сут), распространен ограниченно, приурочен преимущественно к пескам, алевритам, известнякам и доломитам.

Рельеф и гидрография

Сельское поселение, как и вся Белгородская область, располагается в пределах юго-западного склона Среднерусской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской (Русской) равнины.

Территория Новореченского сельского поселения характеризуется расчлененным рельефом, чередованием склонов различной экспозиции и значительной крутизны, малой облесенностью и сильной распаханностью земель.

Характер рельефа в целом волнисто-балочный либо волнисто-увалистый и способствует развитию эрозионных процессов, ведущих к образованию оврагов и балок. Имеющиеся балки, в большинстве своем, задернованные с крутыми склонами и широкими днищами.

В Новореченском сельском поселении располагаются такие балки как Кирпичный Яр, Ковалев Яр, Ясеновский Лог, Грязновский Лог, Аверин Яр, Большая Яружка, Буянский Яр, Лог Скворчихин, Каярочный Лог, Кустоватый Лог.

Склоны балок изрезаны оврагами и промоинами. Овраги имеют глубину 10-15 м. Склоны оврагов крутые, не задернованы. У основания балок часто имеют место конусы выноса продуктов эрозии.

Характерной особенностью ландшафта области являются меловые обнажения в виде меловых «гор», склонов, бугров.

На территории Новореченского поселения протекает река Грязная Потудань. Река Потудань – приток р. Дон, берет начало у южной окраины с. Ларисовка. Река несет свои воды по территории Старооскольского района, далее по Воронежской области и впадает в Дон с правого берега. Длина реки 100 км, площадь водосбора — 2180 км2, в пределах области 29 км и 1050 км2 соответственно. Местность, прилегающая к долине реки, открытая, волнистая, пересечена оврагами. Русло слабоизвилистое, на отдельных участках разветвленное (с. Горки, с. Богословка). Ширина реки в нижнем течении достигает 25 - 30 м, глубина составляет 1,0 - 1,5 м. Преобладающая скорость течения — 0,1 - 0,3 м/с. Питание реки зависит от таяния снега и дождей, в зимний период покрывается льдом, вскрывается в марте. Водный режим реки характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и почти ежегодными дождевыми паводками.

В поселении озер мало, в основном озера-старицы. Питание озер от таяния снега и дождей.

На территории поселения болот не много, в основном в долинах рек.

Климатические условия

Новореченское сельское поселение находится в умеренно континентальной зоне, где четко выражены четыре времени года.

Весной принято считать повышение температуры от нуля до +15°С, продолжительность весны 53-57 дней. В первой половине весны тает снег и выпадают осадки. Снег начинает сходить обычно с конца марта и продолжается до середины апреля. Со сходом снега начинаются полевые работы.

Лето на территории Новореченского сельского поселения теплое. Средняя температура составляет +16-+18°С, максимум 35 - + 38°С. Около 25 дней в сезон идут ливни с грозами, продолжительность лета 102-118 дней. Самый жаркий месяц июль.

Осень начинается с понижения температуры от +15°С и ниже к нулю. Продолжительность 65-67 дней. Первая половина осени бывает теплой и солнечной. Такая погода наблюдается во 2-й половине сентября (бабье лето). Для осени характерны затяжные, моросящие дожди, часто бывают заморозки, начиная с октября.

Зима - отрицательные температуры, снежный покров небольшой - от 2 см до 27 см, что определяет необходимость снегозадержания на полях. Продолжительность зимы 130-140 дней. Начало зимы 10-15.11. Средняя температура зимы - -10°С, минимальная температура воздуха отмечается в январе (до - 20°С, - 36°С). Первый снег выпадает в октябре-ноябре. Промерзание почвы начинается с конца ноября – начала декабря и составляет 20 - 50 см наибольшая глубина промерзания (до 1 - 1,6 м) наблюдается в феврале. Продолжительность ледостава в среднем 110 - 125 дней, средняя толщина льда 30 - 40 см, в суровые зимы доходит до 70 см, в теплые  - 20 - 25 см.

Характер атмосферной циркуляции в теплое время года обуславливает преимущественно антициклонный тип погоды. Морские воздушные массы атлантического происхождения и арктический воздух, проникающие с севера и северо-запада, проходят на территорию центрально-чернозёмных областей уже сильно трансформированными.

Продолжительность солнечного сияния на территории поселения исчисляется примерно в 1800 часов. Вегетационный период длится 197 дней.

Распределение атмосферных осадков на территории неравномерно и определяется циклонической деятельностью и в некоторой степени характером рельефа. Наибольшее количество осадков в среднем составляет 480-540 мм. Характерной особенностью данной территории является колебание количества осадков не только в разные годы, но и по сезонам года. В теплое время года осадки выпадают в виде дождей, иногда они носят характер ливней. Максимальное количество осадков выпадает в июле и может превышать 100 мм в сутки. Наименьшее количество осадков выпадает в феврале и составляет 20 - 40 мм. Средняя относительная влажность воздуха - 76 %.

Направления ветров в поселении неустойчивые.

Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период года, в теплый период скорость ветра уменьшается.

Таблица 1 Среднегодовые изменения направлений ветра

| Направления | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зима | 9 | 8,6 | 13 | 14,6 | 14,6 | 22 | 8 | 10 |
| Лето | 15 | 13,3 | 10,6 | 8 | 10 | 16 | 10 | 17 |
| Год | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 | 18 | 8 | 13 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,7 м/сек. Среднее в году число дней с сильным ветром (более 15 м/сек.) – 5,3; наибольшее их количество приходится на весенне-зимний период.

В целом климат благоприятен для проживания и для возделывания сельскохозяйственных культур. Однако, как в теплый, так и в холодный периоды происходят неблагоприятные явления. К неблагоприятным метеорологическим явлениям в летний период относятся суховеи, пыльные бури и засухи. Суховеи средней интенсивности в течение вегетационного периода бывают почти ежегодно. В отдельные годы суховеи наблюдаются в течение 15-34 дней за лето. Наиболее часто суховеи бывают в июне – июле. В зимний период к неблагоприятным явлениям погоды относятся метели, гололед, низкие температуры, наносящие вред озимым, некоторым видам плодово-ягодных культур.

Рисунок 1

Схема представлена по многолетним метеонаблюдениям.

Почвы

Территория Новореченского сельского поселения занимает возвышенную равнину. По этой причине на водораздельных пространствах грунтовые воды залегают глубоко и не влияют на формирование почв. Целый ряд особенностей климата данной территории ведет к образованию плодородных почв: это наличие сухих периодов времени, промерзание почвы, умеренное увлажнение. Гумус, образовавшийся весной или ранним летом при благоприятных температурах и еще достаточном запасе влаги, закрепляется в почве в период летнего иссушения. Такое же влияние оказывает и промерзание почвы, следующее за осенним периодом гумусообразования.

Наиболее распространенными почвообразующими породами на территории являются лессовидные суглинки и глины. Они обладают благоприятными физическими и химическими свойствами, способствующими формированию плодородных черноземных почв.

Новореченское сельское поселение относится к центральной и восточной лесостепной части области. Здесь усиливается роль серых лесных почв (вместе с оподзоленными черноземами), уменьшаются площади черноземов выщелоченных и типичных, в долинах рек преобладают аллювиальные, вблизи реки Оскол встречаются массивы песчаных почв.

Происходит увеличение площади, занятой комплексом балочных почв. Изменения в почвенном покрове тесно связаны с особенностями рельефа, так как в этой части области максимальны средние высоты и увеличивается расчленение овражно-балочной сетью. На выходах более древних покровных глин сформировались черноземы солонцеватые, а на выходах меловых отложений - черноземы остаточно-карбонатные.

Черноземы оподзоленные характеризуются наличием белесой присыпки в нижней части гумусового слоя, переходный горизонт несет черты горизонта вмывания. Средняя мощность гумусового горизонта составляет 63-67 см, содержание гумуса - от 3 до 7%. Запасы гумуса в метровой толще 355-420 т/га. Реакция почвы в верхнем горизонте близка к нейтральной.

Выщелоченные черноземы похожи на черноземы типичные, но в нижней части горизонта вмывания выражены карбонатные выделения в виде белых вкраплений или прожилок. Средняя мощность гумусового горизонта от л (65 до 86 см; содержание гумуса достигает 4,5-6,5%, а запасы гумуса в метровой толще - 500 т/га. Реакция почвы в верхнем горизонте близка к нейтральной.

Черноземы типичные отличаются от выщелоченных наличием карбонатов во всем горизонте вымывания. Средняя мощность гумусового горизонта - от 73 до 87 см, содержание гумуса - 5,5-7,0% и запасы гумуса 420-530 т/га. Реакция почвы в верхнем горизонте нейтральная. Черноземы типичные имеют агрономически благоприятные для роста и развития растений физические и водно-физические свойства. Места залегания – плато, пологие и покатые склоны. Степень эродированности – слабосмытые.

Растительность и животный мир

Природной особенностью растительного покрова территории поселения является островное распространение широколиственных лесов и участков степной растительности. Пойменные и пологие левобережные участки речных долин заняты лугами и искусственными посадками сосен.

Леса являются ценными природными системами, выполняющими комплекс экологических функций, обеспечивающих стабильность окружающей среды.

Леса на данной территории расположены неравномерно: большей частью представлены небольшими урочищами по оврагам, балкам, водоразделам, склонам и незатопляемым поймам рек. В большинстве своём они состоят из разнообразных пород, образующих разноярусный древесный полог. Главными породами являются: дуб (черешчатый), сосна, липа, клен, ясень, ольха, береза. Встречаются кустарники: шиповник, боярышник.

Травяные сообщества представлены степями, лугами, посевами культурных растений. Луга являются вторичными растительными сообществами, возникающими на месте сведенных лесов. В пределах поселения встречаются луга пойменные, приуроченные к днищам речных долин и балок, и внепойменные (суходолы), занимающие водоразделы и склоны балок. На территории поселения произрастают травы: тысячелистник, клевер, подорожник, тимофеевка, пырей, шалфей, василек, лютики, щавель, горошек мышиный, боярышник, лопух, чертополох, одуванчик, морковник.

Водные растения озёр и рек располагаются в виде своеобразных поясов или зон в зависимости от глубины, прогрева воды и степени освещённости водной толщи. В береговой полосе преобладают осока стройная, стрелолист обыкновенный. Мелководья зарастают камышом озерным, тростником обыкновенным.Заросли водных растений создают удобные места для нереста рыб и гнездования водоплавающих птиц.

На территории поселения распространены низинные болота. По ботаническому составу они представлены тремя основными типами: тростниково-камышовыми, осоковыми, гипновыми. Тростниково-камышовые располагаются на берегах рек, пойменных озер, прудов. Их легко обнаружить по большой высоте растительного покрова.

Культурная растительность представлена всеми видами, которые возделываются в данной зоне.

Особенностью животного мира является существование многих видов животных, одинаково хорошо приспособленных к жизни, как в условиях леса, так и открытых ландшафтов.

Наиболее многочисленный отряд млекопитающих - грызуны. Среди них преобладают роющие степные животные, живущие в норах: это хомяки, суслики, слепыши. Из семейства зайцев заяц-русак. Ежи - самые крупные животные из отряда насекомоядных встречаются повсеместно. Широко распространены в лягушки, жабы, ужи и гадюки.

Птицы - наиболее многочисленный класс позвоночных. Он представлен преимущественно мелкими и средними по размеру певчими птицами.

# Современное использования территории. Комплексная оценка территории

## Земельный фонд

Общая площадь поселения составляет 5475 га.  95 % % этой площади приходится на сельскохозяйственные угодья, в т. ч. более 76 % - на пашню. Пашня составляет 79 % сельскохозяйственных угодий.  Более 20 % сельскохозяйственных угодий  представлено естественными кормовыми угодьями – сенокосами и пастбищами.

Залесенные  территории крайне невелики -91 га. Невелика и площадь водного фонда -52 га.

Застроенные территории оставляют около 2% территории поселения. Общая протяженность  уличной сети населенных пунктов поселения – 24 км.

На территории поселения расположено три кладбища.

## Население. Расселение

Численность постоянного населения на начало 2010г. составила  707. человек.

Общее число подворий – 290, при средней людности  подворья – 2,4 человека.

На территории сельского поселения расположено два населенных пункта – села Новоречье и Ларисовка.

Ретроспективная  динамика численности  постоянного населения приводится ниже (на начало года, чел.).

2004 г.            2007 г.                2008 г.             2009 г.             2010 г.

с. Новоречье                     571                  579                          530                  520              514

с. Ларисовка                     221                  127                          193                   194              193

итого                                792                  706                           723                   714             707

В последние годы происходит некоторое  сокращение численности населения сельского поселения.

Население в трудоспособных возрастах составляет 46 % от общей численности населения.

Молодежь в возрастах 18 -30 лет составляет около  20 % от общей численности населения.

Дети дошкольного  и школьного  возрастов составляют соответственно 6 и 7,5 % в общей численности населения.

Население с. Ларисовка  - преимущественно пенсионеры.

История центра поселения начинается с середины XVII века. С давних времен село называлось Грязная Потудань. С края села начиналась река – приток р. Потудань. По обеим сторонам реки начали селиться люди. Село еще не имело названия. Ранее с одной стороны реки подходили монголо-татары и когда они должны были собирать дань, то нужно было перейти с одной стороны села на другую. Как рассказывают старожилы, река была очень грязной, и татарам было очень трудно перебираться через реку. А так как село находилось в низине, после дождей вся грязная жижа заполнила реку. Улицы становились непроходимыми. Так и появилось название Грязная Потудань. В нем поселились люди из Орловской и Харьковской губерний, поэтому в селе и по сей день живут и русские и украинцы.

В 1972 г. село "Грязная Потудань"было переименовано в "Новоречье".

## Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории имеет целью дать представление об ограничениях природного и техногенного характера, которые могут быть выражены в выбранном масштабе представления, а также о приоритетах пространственного развития территории поселения  в сложившейся социально-экономической ситуации.

На «Схеме современного использования территории. Комплексная оценка» обозначены все категории земель, законодательно установленные на территории сельского поселения.

Существенное влияние на использование земельного фонда поселения, прокладку транспортно – инженерных коммуникаций, организацию застройки в пределах населенных пунктов оказывают особенности рельефа, овражно –балочная сеть. Эти особенности территории обозначены на чертеже «Схема современного использования территории. Комплексная оценка» и на врезке «Уклоны поверхности».

Размеры санитарно-защитных зон от производственных объектов, свалок, скотомогильников, санитарные разрывы от транспортных и инженерных коммуникаций приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

На территории сельского поселения Новореченское отсутствуют особо охраняемые территории. Объекты культурного наследия представлены памятником истории и воинской славы - братская могила 60 советским воинам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками  (1943г.), расположенная в с. Новоречье.

Таблица 2 Памятник истории

| № п/п | Государственный № | Наименование памятника истории | Датировка | Местонахождение | Документ о принятии на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 617 | Братская могила 60 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | 1943 г. | с.Новоречье | №373 |

В пределах установленной черты населенных пунктов поселения на основе анализа сложившейся планировочной ситуации и ранее использованных территорий под производственное строительство выделены возможные инвестиционные площадки, которые могут быть востребованы  в перспективе при изменении социально – экономической ситуации.

# Социально-экономическая ситуация

Сельское хозяйство традиционно  -  основной  вид экономической деятельности, использующий практически единственный ресурс  территории – плодородные почвы в сочетании с относительно благоприятными агроклиматическими условиями.

В экономике в 2008 г. занято около 31 % населения.  В малом предпринимательстве занято  около 11  % населения.

На территории поселения  функционируют две  животноводческие фермы, одна из которых входит в агрохолдинг  «Русагро» (работает около 60 селян), другая -  в

ООО «Волотовская Нива»( жителями поселения обеспечивается 30% рабочей силы этого предприятия).

Семейных ферм на территории поселения нет.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений в 2009 г. составили 333 га (Картофель, овощи, др.).

Несколько десятков человек работает за пределами района.  На объекты  ЗАО «Приосколье» рабочих доставляют преимущественно ведомственным транспортом.

На 100 личных подсобных хозяйств  приходится  61  голова  крупного рогатого скота.

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах поселения в 2008 г. составила 18,5 тыс. кв.м.

Среднедушевая обеспеченность жилищным фондом составляет  около 26  кв. м.

В 2008 г. введено  30 кв. м  жилой площади за счет личных средств   граждан.

В центре поселения расположена основная школа, капитальный ремонт которой осуществлен.  Старшеклассников возят в  с. Волотово.

В каждом из сел поселения функционирует по фельдшерско – акушерскому пункту.

Скорая медицинская помощь осуществляется из с. Волотово. Жители поселения при необходимости пользуются больницей в районном центре.

В центре поселения в настоящее время осуществляется ремонт Дома культуры.

В обоих населенных пунктах поселения функционируют отделения почтовой связи Чернянского почтамта.

На территории сельского поселения нет специализированных учреждений бытового обслуживания.

Инвестиции в основной капитал из всех источников финансирования на душу населения в 2008 г. составили  32,1 тыс. руб.

Муниципальный бюджет характеризуется высоким уровнем дотационности.

Доходы  местного бюджета составили в 2008 г. 2635 тыс. руб., в  т.ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2034  тыс. руб.  Расходы местного бюджета -2614  тыс. руб.

Охват населения телефонизацией – 44,5 %, водоснабжение м– 46 %, газоснабжением – 99,7 %.

К негативным аспектам состояния экономической и социальной сферы следует отнести:  крайне ограниченное присутствие на территории поселения эффективных сельскохозяйственных предприятий; значительную незанятость трудоспособного населения; неблагоприятную демографическую ситуацию – высокую долю престарелого населения, миграцию молодого населения в города области и столичный регион, где больше мест приложения труда и можно найти сравнительно более высоко оплачиваемую работу и др.); недостаточное бюджетное финансирование; низкий уровень социального обслуживания и благоустройства населенных пунктов; слабую связанность с внешним миром.

# Возможные направления развития и прогноз численности населения

Основой экономики  поселения в настоящее время является  и в перспективе может быть лишь сельскохозяйственное производство.

Природные условия и предшествующий опыт хозяйственно деятельности свидетельствует о возможной высокой эффективности мясо-молочного животноводства и растениеводства (зерно, кормовые травы, технические культуры и др.).

Основной  целью развития поселения может быть создание благоприятных условий для устойчивого развития сельского хозяйства, повышение мотивации и привлекательности труда в сельскохозяйственном производстве.

Реализация этой цели на уровне сельского поселения возможна лишь на основе государственной политики, соответствующего законодательства и программ  развития агропромышленного комплекса страны и ее регионов, а также программных документов  Белгородской области и соответствующего финансированию.

Социально-экономическими приоритетами развития поселения являются создание для его жителей достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение в долгосрочной перспективе на основе развития реального сектора экономики в соответствии с Программой улучшения качества жизни населения Белгородской области, а также Областной целевой программой «Социальное развитие села до 2010 года».

Развитие социальной сферы района в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка, при консолидации средств  бюджетов всех уровней, с использованием средств населения (прежде всего в жилищном строительстве), при гарантированном  обеспечении минимальных государственных социальных стандартов. В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать жилищное строительство, образование и здравоохранение.

В рамках областного проекта  «Социальное обустройство сельских территорий Белгородской области»  разработана концепция развития социальной инфраструктуры  сел на основе кластерного подхода.  В соответствии с ней  планируется создание многокомпонентного сельского социального комплекса (кластера)  в 287 сельских поселениях области..Этот процесс  включает благоустройство территорий, развитие медицинской и образовательной сфер, модернизацию транспортной и телекоммуникационной сетей, улучшение торгового  и бытового обслуживания жителей области.

В соответствии с Концепцией областного проекта «Социальное обустройство  сельских территорий Белгородской области»,  сельский социальный кластер – это группа объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения, обеспечивающих в полном объеме удовлетворение минимальных потребностей населения в социальных, образовательных, культурных и прочих бытовых услугах. Перечень объектов, входящих в сельский социальный кластер, определяется социальными нормативами, исходя из численности сельского населения.

Количественное выражение социального  норматива – величина минимально необходимой обеспеченности населения важнейшими социально-культурными, жилищно-коммунальными, медицинскими, образовательными и другими бытовыми услугами в натуральном выражении, определенный на основе постановлений и распоряжений Правительства РФ и Белгородской области, приводится ниже в таблице 3.

Таблица 3

| 1. Досуговые учреждения: | Норматив на 1000 жителей |
| --- | --- |
| Клуб | 250 мест |
| Библиотека | 5 читательских мест |
| игровые помещения | 80 кв.м |
| 2. Образовательные учреждения: | Норматив на 1000 жителей |
| дошкольные учреждения | 50 чел. |
| Школа | 110 чел. |
| спортивный зал | 270 кв. м. |
| 3.Учреждения здравоохранения | Норматив на 1000 жителей |
| амбулатории с аптекой | 60 кв. м |
| помещение для врача | 18 кв. м |
| 4. Учреждения охраны и порядка | 24 кв. м на 1000 жителей |
| 5. учреждения административно-коммунального назначения: | Норматив на 1000 жителей |
| помещение администрации | 40 кв.м |
| коммунально-технический центр | 45 кв.м |
| Баня | 7 мест |
| пожарное депо | 1 (определяется МЧС РФ) |
| 6. Культовые сооружения (храмы) | 7,5 чел. |
| 7. Благоустроенное кладбище | 0,24 га |

По программе «Семейные фермы Белгородчины» рекомендуется обеспечить самозанятость населения путем создания семейных ферм. Из малых форм хозяйственной  деятельности рекомендуются пчеловодство, кролиководство, овцеводство, садоводство, виноградарство, выращивание овощей, грибов. Чтобы полностью обеспечить население региона качественными фруктами, а потом и заменить импортные продукты, белгородские власти разработали программу по развитию садоводства. В ее рамках, малопродуктивные плодово–ягодные насаждения будут заменены высокоинтенсивными садами, ассортимент выращиваемых культур будет расширен, в том числе и за счет нетрадиционных для региона культур – винограда, абрикосов, персиков.

Оценка численности населения. На сегодняшний день разработано множество демографических прогнозов, которые свидетельствуют, что  демографическая  ситуация  в  целом  по России и в ЦФО не изменится, сокращение населения продолжится.  Это  влечет  за  собой  неизбежное  старение  населения  со  всеми  вытекающими   из   этого   последствиями.  По   оценкам  «Центра  демографии  и  экологии человека»  пик   абсолютной   убыли    трудоспособного  населения  по  РФ  и  ЦФО  ожидается   на  2015-2016г.г.

Ретроспективная оценка динамики численности населения сельского поселения и   ожидаемое ухудшение демографической ситуации в России и регионе являются основанием для предположения о вероятном сокращении численности населения поселения ориентировочно до 670 -  680 человек, при наличии  относительно благоприятной социально – экономической ситуации в регионе. При этом, численность населения по населенным пунктам поселения может составить:  с.Новоречье  - 490  - 500 чел., с. Ларисовка - 180 чел.

Вероятен рост  доли социально-незащищенного населения в общей численности населения муниципального образования

# Предложения по пространственной организации территории

В соответствии со Схемой территориального планирования Белгородской области  Чернянский район входит в  Северо-Восточный планировочный подрайон Старооскольского планировочного  района,  состоящий из  Губкинского, Старооскольского городских округов, Чернянского, Новооскольского муниципальных районов.

Схемой территориального планирования Чернянского района предлагалось формирование в пределах территории района  четырех планировочных подрайонов, обеспечивающих формирование в границах их территорий социальных комплексов (кластеров), необходимых для полного обеспечения социально-культурных потребностей населения. Развитие планировочных подрайонов может быть осуществлено  путем совершенствования, прежде всего, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Новореченское поселение входит в состав Волотовского планировочного подрайона, в  который входят также Волотовское,  Андреевское,  Малотроицкоео и Лубянское сельские поселения.

Для  Новореченского сельского поселения поселок Чернянка – районный центр, центр первого ранга, село Волотово – межселенный центр, центр второго ранга.

В земельном фонде сельскохозяйственного назначения значительных изменений не предусматривается. Необходимо улучшение существующих угодий, восстановление почвенного плодородия, защита от эрозии, проведение мелиоративных работ. В связи с наличием земельных ресурсов с потенциально высоким плодородием и благоприятными агроклиматическими условиями для развития растениеводства возможно увеличение объемов производства.

В перспективе особое внимание следует уделять ресурсосберегающим технологиям, бережному отношению к существующим земельным угодьям и рациональному их использованию с учетом особенностей их микроклимата и рельефа  и соответственно подверженности эрозионным процессам.

Для предотвращения эрозионных процессов рекомендуется следующие противоэрозионные мероприятия: агротехнические - система обработки почв; лесомелиоративные, направленные на сохранение и увеличение древесной растительности, имеющей полезащитное или водорегулирующее значение.

На перспективу в качестве опорного природного и территориального каркасов сохраняется зарегулированная р.Грязная Потудань и проходящая вдоль нее дорога межмуниципального значения с отходящими от нее транспортными направлениями, связывающая населенные пункты поселения, обеспечивающая выход поселения на участок автодороги  регионального значения Острогожск – Короча, а также определяющая связи Новореченского поселения с поселениями восточной части Чернянского района и сопредельными территориями Старооскольского и  Красненского районов.

Отсутствие прироста населения, наличие пустующих домовладений и мест для уплотнения существующей застройки не предполагают поиска дополнительных территорий для нового жилищного строительства. Однако, на основе комплексной оценки территории, учитывая крайнюю неопределенность социально - экономической ситуации, обозначены резервные территории, относительно наиболее благоприятные для производственного и жилищного строительства.

При этом приоритетными для производственного строительства рассматриваются площадки, ранее использовавшиеся животноводческими комплексами или другими производственными объектами, так как эти территории в некоторой степени уже оборудованы инженерными коммуникациями и сооружениями.

Сложившаяся планировочная структура населенных пунктов определяет в большой мере и перспективную их структуру, при вероятном некотором уплотнении застройки, прежде всего, в центральной зоне и увеличении площади общественно – деловой зоны центра поселения.

Сложившаяся планировочная структура населенных пунктов определяет в большой мере и перспективную их структуру, при вероятном некотором уплотнении застройки, прежде всего, в центральной зоне и увеличении площади общественно – деловой зоны центра поселения.

В соответствии с районной программой «500 парков Белогорья» на 2008-2012 годы на территории с.Новоречье  предполагается  создание сквера.

Комплексная оценка территории позволила выделить зоны с особыми условиями использования территории.

К ним отнесены:

Зоны, формируемые природными ограничениями:

- земли лесного фонда, имеющего природоохранное назначение;

- земли водного фонда ( водотоки,водоемы);

– территории с уклонами более 20 %.

Зоны, формируемые санитарно-гигиеническими ограничениями:

- водоохранные зоны;

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

- санитарные разрывы автомобильных дорог, воздушных линий электропередачи, газопроводов.

Поскольку сельское поселение имеет длительную историю  использования территории, то сложившиеся её функциональное зонирование вряд ли претерпит существенные изменения.

На территории поселения выделены следующие функциональные зоны: жилые (включая приусадебные участки), общественно-деловые, производственные,  транспортной и инженерной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения, защитные леса и лесонасаждения.

В пределах границ населенных пунктов выделены озелененные территории общего пользования.

Выделение общественно-деловых зон предусмотрено для показа территорий существующих и предполагаемых к размещению административных учреждений, организаций управления и связи; объектов здравоохранения,  учреждений образования, культуры и досуга, а также территорий общего пользования (площадей, улиц, проездов), представляющих собой центры населенных  пунктов.

Зоны сельскохозяйственного использования земель включают массивы сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокосы, пастбища, и пр.) за пределами  границ населенных пунктов и внутри последних.

Объекты агропромышленного производства- фермы, тока и пр. показаны в составе производственных зон.

Зоны специального назначений включают кладбища, свалки.

Помимо указанных видов зон, показаны резервные территории для жилищного и производственного строительства.

Баланс территорий населенных пунктов представлен в таблице 4.

Таблица 4 Баланс территорий населенных пунктов

|  | Площадь н.п., га | Варианты структуры функц-го зонир-ия | Структура функционального зонирования площади н.п., % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЖЗ | ОДЗ | ПЗ | ИТИ | другие зоны |
| с. Новоречье | 362,5 | существ. | 142,5 | 5,5 |  | 17,8 | 196,7 |
|  |  | изменен. | 7,4 |  | 3,1 |  | -10,5 |
|  |  | проектн. | 149,9 | 5,5 | 3,1 | 17,8 | 186,2 |
| х. Ларисовка | 178,3 | существ. | 87,2 | 0,4 |  | 9,5 | 81,2 |
|  |  | изменен. |  |  |  |  |  |
|  |  | проектн. | 87,2 | 0,4 | 0 | 9,5 | 81,2 |
| Новореченское СП |  | существ. |  |  |  |  |  |
|  | 540,8 | изменен. | 229,7 | 5,9 | 0 | 27,3 | 277,9 |
|  |  | проектн. | 237,1 | 5,9 | 3,1 | 27,3 | 267,4 |

Аббревиатуры функциональных зон в указанной таблице имеют следующее значение: ЖЗ – жилая застройка; ОДЗ – застройка под общественно-деловую и социальную инфраструктуру; ПЗ – производственная застройка; ИТИ – зона инженерной и транспортной инфраструктуры, включая зону обслуживания последней.

В графе «другие зоны» показаны суммарные значения следующих площадей:  озеленение общего пользования, открытые природные пространства, озелененные территории специального назначения, сельскохозяйственные угодья, объекты сельскохозяйственного производства, территории кладбищ, скотомогильников.

Сохранение памятников воинской славы обеспечивается местной администрацией. Обычно для таких памятников проекты зон охраны не разрабатываются, однако, по мнению Управления культуры Белгородской области, для них тоже следует устанавливать зоны охраны. В таком случае заказ этих проектов должна обеспечить администрация района.

Чрезвычайные ситуации в поселении могут быть связаны с природными явлениями – сильные ветры, град , а также с наличием АЗС.

Наиболее пожаро – взрывоопасными объектами (3 - 5 класса опасности, согласно перечню потенциально опасных объектов, утверждённых постановлением правительства Белгородской области от 14.12.2004 г. № 191-пп «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения») являются автозаправочные станции.

Обслуживающее поселение пожарное депо расположено в п. Чернянка, в перспективе возможна организация пожарного депо в с. Волотово.

На государственном уровне формируется система спутникового слежения за состоянием лесов.

Необходимо приведение в надлежащее состояние противопожарного водоснабжения.

Основными задачами развития инженерных систем сельских поселений района должны стать:

- 100 % водоснабжение населения водой питьевого качества;

- надежное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями: электроэнергией и газом;

- повышение надежности и эффективности работы инженерных коммуникаций и сооружений;

- создание современной телекоммуникационной и информационной инфраструктуры на базе многофункциональной мультимедийной  сети.

Предложения по обеспечению района инженерными и транспортными коммуникациями и сооружениями представлено на одноименных чертежах.

В качестве мероприятий  по совершенствованию  среды обитания на территории поселения  предлагается :

В социально – экономической сфере

-  снижение социальной напряженности в обществе за счет создания дополнительных рабочих мест в сельскохозяйственном производстве, других сферах производства и сфере услуг;

- создание оптимальной структуры агроландшафта, системы лесозащитных полос;

-  капитальный ремонт здания администрации;

-  капитальный ремонт детского сада в с. Новоречье;

-  капитальный ремонт ФАПов в с.с. Новоречье и Ларисовка;

- строительство бани в с Новоречье;

- строительство небольшой часовни;

По развитию транспортно – инженерной инфраструктуры

- реконструкция покрытия улично-дорожной сети с. с. Ларисовка, Новоречье;

- усовершенствование автодороги Новоречье – Нагольное;

- ремонт участков  дорог на территории поселения;

- расширение  возможностей для автобусного маршрутного транспорта;

-строительство остановоки  общественного транспорта в с. Ларисовка;

- укрепление дамбы на р Грязная Потудань;

- понижение уровня грунтовых вод на части с Новоречье.

Развитие социальных и инфраструктурных  объектов представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней.

# Транспортно-инженерная инфраструктура

## Транспортная инфраструктура

Новореченское сельское поселение расположено в восточной части Чернянского района на расстоянии 30-35 км от районного центра. Поселение связано с другими сельскими поселениями только автомобильными дорогами.

Основную ось сети автомобильных дорог образует дорога, связывающая с. Новоречье  и с. Ларисовка.  Новореченское поселение связно:

с региональной дорогой Короча – Чернянка – Красное (7 км)

с с. Малотроицкое через с. Баклановка (12 км)

с с. Новоалександровка (7 км)

Все населенные пункты поселения имеют подъезды с твердым покрытием. Имеется связь по грунтовой дороге между с. Новоречье и с. Нагольное (Старооскольский район). Проектом предлагается осуществить реконструкцию покрытия (асфальтобетон) и таким образом увеличить связность транспортной сети поселения с окружающими районами.

Пассажирские перевозки преимущественно осуществляет МУП «Чернянское пассажирское автопредприятие». В последнее время в районе в транспортной сфере активно работают индивидуальные предприниматели.

Таблица 5 Мостовых сооружений на территории Ездоченского сельского поселения

| № п/п | Наименование ДРСУ | Наименование сооружения, наименование препятствия, км | Длина, п.м. | Технические характеристики мостового сооружения (схема, габарит, материал, год постройки, год последнего ремонта) | Категория дороги | Проектная нагрузка, физическая грузоподъ-емность | Оценка сооружения, категория дефектов (Б, Д) | Организация , последний год проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Мостовые сооружения, находящиеся в МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новоречье – Ларисовка – Елизоветинка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЗАО «ПДС» | Мост через р. Потудань км 6+060 | 36,2 | 3х12; Г 8+2х1,0; 1976 | IV | Н-30, НК-80 | Неудовлетвор. (Б) | Упрдор 2008 |

Улично-дорожная сеть. Основными внутренними улицами являются: с. Новоречье - ул. Центральная, ул. Молодежная и ул. Луговая; с. Ларисовка – ул. Зеленая. В селах основные улицы имеют асфольтобетонное покрытие. Переулки и второстепенные улица – грунтовые. Практически все улицы не имеют бортового камня, тротуаров, не везде имеют освещение.

Перечень мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры:

- Выполнить реконструкцию дороги Новоречье – Нагольное.

- Выполнить реконструкцию покрытия улично-дорожной сети с. Новоречье.

  - участок по улице Центральной при въезде в село с юга;

  - участок дороги Новоречье - Ларисовка вдоль водохранилища;

  - ул. Луговая (вдоль реки);

  - проезжая дамба на р. Грязная Потудань.

- Выполнить реконструкцию покрытия улично-дорожной сети с. Ларисовка:

  - проезд к МТФ;

  - выезд из села вдоль Ковалева яра.

- В рамках программы по благоустройству кладбищ реконструировать подъезды к кладбищам в с. Новоречье и с. Ларисовка.

## Водоснабжение, канализация и санитарная очистка

### Водоснабжение

Существующие положение.

В связи с тем, что населённые пункты расположены на значительном расстоянии друг от друга, все существующие системы водоснабжения, обслуживающие застройку, являются самостоятельными и никак не связаны друг с другом.

Основным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Новореченского сельского поселения являются безнапорные подземные воды.

Таблица 6 Существующие сооружения водоснабжения Новореченского сельского поселения

| № п/п | Поселение | Скважины, шт | Башни, шт | Сети, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Новореченское с/п | 3 | 3 | 4,2 |

с. Новоречье

Система водоснабжения села относится кобъединенным системами (совместное водоснабжение жилой и производственной зон).Площадка водозаборных сооружений расположена в районе фермы (200 головКРС). В состав сооружений входят: 2 водозаборных скважин (глубиной 80 - 90м и производительностью 16м3/час) и 2 водонапорные башни (емкостью по 15м3).Скважины оборудованы глубинными насосами и подают воду в водонапорные башни. Вода из водонапорных башен поступает в водопроводные сети самотеком.

Питание скважин базируется на водах альб-сеноманского горизонта. Природной геохимической особенностью подземных вод данного региона является сверхнормативное содержание железа. Подземные водыэксплуатируемого водоносного горизонта формируются из атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов, а значит подвержены поверхностному загрязнению.

Загрязнение имеет техногенные причины и связано с воздействием не обустроенной канализацией жилой застройки, утечек из сетей производственных канализаций предприятий АПК.

Существующий водозабор не имеет станции обезжелезивания и установок по обеззараживанию воды. На период эксплуатации водозаборных сооружений согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-01 должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО). Для площадки существующего водозабора проект зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработан.

В селе Новоречье построена тупиковая система водоснабжения мелкого диаметра, протяженность 3,1км.Общая мощность водозаборногоузла составляет 169м3/сут.

Водоснабжение 50% индивидуальной застройки производится из колодцев, оборудованных на приусадебных участках.

Общий объём водопотребления составляет 169м3/сут, в том числе: на нужды населения – 160м3/сут.

Следует отметить общую изношенность водонапорных башен и насосного оборудования, поэтому, требуется их капитальный ремонт и частичная замена.

с. Ларисовка

Водоснабжение села организовано аналогично водоснабжению с. Новоречье.

Водозаборный узел расположен при въезде в село, вне жилой застройки. В состав водозаборных сооружений входят: водозаборная скважина глубиной 90м и производительностью 16м3/час и водонапорная башня ёмкостью 15м3. Мощность водозаборных сооружений составляет 108м3/сут. В селе проложены сети мелкого диаметра их протяженность составляет 1,1 км.

Часть население пользуется собственными колодцами, оборудованными на приусадебных участках.

По данным «Отдела транспорта, связи и ЖКХ», объём водопотребление по населенному пункту составляет 108м3/сут. в том числе для нужд населения - 98 м3/сут.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Нормы водопотребления на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилого фонда, на полив зеленых насаждений общего пользования, улиц и пожаротушение. Для экономии воды питьевого качества проектом предлагается её использование только для полива нормативных территорий – школы, больницы, детские сады и т.д., что составляет порядка 13 % от расчётного объёма. Остальное количество воды на полив намечается из р.ГрязнаяПотудань поливомоечными машинами, для чего необходимо организовать подъезд на две машины.

Коэффициент суточной неравномерности принят - 1,3. Таблица расчетных расходов воды по сельскому поселению приведена в конце главы.

Расход воды на нужды пожаротушения определяется характером застройки и благоустройством жилого фонда, характером производства, а так же проектной численностью населения. Расчетная продолжительность пожара, в соответствии со СНиП  2.04.02-84* составляет 3 часа.

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение жилой застройки и промпредприятий – 1 пожар в селе - 5 л/секи 50% потребного расхода на наружное пожаротушение на предприятиях (п.2.22). Таким образом, общий расход воды на пожаротушение составит:

(5х3600х3):1000+((5х0,5)х3600х3):1000=54+27=81м3 – для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. человек.

Для организации пожаротушения из открытого источника может быть использован подъезд на две машины к р.ГрязнаяПотудань, организованный для полива зелёных насаждений общего пользования.

Источники водоснабжения

Подземные воды.

Источником водоснабжения Чернянского района являются подземные воды альб-сеноманского, турон-маастрихтского и черноярско-оскольского водоносных горизонтов.

Альб-сеноманский водоносный горизонт является одним из основных и перспективных водоносных горизонтов. Его можно рекомендовать для централизованного водоснабжения. Однако существует проблема качества на источниках централизованного водоснабжения. Наиболее характерные отклонения качества исходной воды на водозаборах от нормативных требований обусловлены природными гидрогеологическими особенностями: повышенное содержание железа, кремния, сероводорода. Остальные показатели соответствуют нормативным. Пределы жесткости находятся в благоприятном интервале – преимущественно от 5 до 7 мг-экв/дм3.

В последнее время наблюдается ухудшение качества питьевой воды, наряду с повышенным содержанием железа в водоносных горизонтах появились нитраты.

Рисунок 2

Поверхностные воды.

На территории Новореченского поселения протекает река Грязная Потудань. Река Потудань – приток р. Дон, берет начало у южной окраины с. Ларисовка. Река несет свои воды по территории Старооскольского района, далее по Воронежской области и впадает в Дон с правого берега. Длина реки 100 км, площадь водосбора — 2180 км2, в пределах Белгородской области 29 км и 1050 км2 соответственно. Местность, прилегающая к долине реки, открытая, волнистая, пересечена оврагами. Русло слабоизвилистое, на отдельных участках разветвленное (с. Горки, с. Богословка). Ширина реки в нижнем течении достигает 25 - 30 м, глубина составляет 1,0 - 1,5 м. Преобладающая скорость течения — 0,1 - 0,3 м/с. Питание реки зависит от таяния снега и дождей, в зимний период покрывается льдом, вскрывается в марте. Водный режим реки характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летней и зимней меженью и почти ежегодными дождевыми паводками.

Поверхностные воды р. ГрязнаяПотудань могут быть использованы для пожаротушения и на технические нужды. Использование поверхностных вод на питьевые нужды нецелесообразно и экономически не оправдано, так как потребуется строительство дорогостоящих водопроводных очистных сооружений и содержание высококвалифицированного обслуживающего персонала.

Проектная схема

с. Новоречье

Площадка существующего водозаборного узла расположена в районе фермы КРС без соблюдения нормативных поясов зон санитарной охраны. В связи с этим целесообразно использовать для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения территорию скважины №2, расположенную на расстоянии порядка 900м от фермы. Для этого необходимо пробурить одну резервную скважину, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды населению. Вода будет подаваться от площадки нового водозабора в реконструируемую водонапорную башню, оснащенную установкой по обезжелезиванию и обеззараживанию воды. Водоразбор воды будет осуществляться по реконструируемым и построенным новым сетям кольцевого типа.

Количество воды, необходимое поселку на перспективу в соответствии с расчётами составит 158,6 м3/сут.

Водозаборные сооружения в районе фермы КРС предлагается использовать для подачи воды на технические нужды предприятий АПК, полив зеленых насаждений и пожаротушение, с установкой пожарных гидрантов через каждые 150м согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов».

с. Ларисовка

Количество воды, необходимое поселку на перспективу в соответствии с расчётами, составит 56,3 м3/сут. Проектом намечается развитие и реконструкция существующей площадки водозабора: необходимо пробурить вторую скважину для обеспечения бесперебойной подачи воды (1 рабочая, 1 резервная); в здании водонапорной башни разместить установку по обезжелезиванию и обеззараживанию воды. Строительство новых сетей намечается кольцевого типа низкого давления диаметром 100 – 150 мм, с подключением к реконструированным.

Согласно ВНТП-В-97 «Водоснабжение сельских населенных пунктов» на водопроводных сетях необходимо организовать установку пожарных гидрантов через каждые 150м.

Таблица 7 Объем водопотребления по населенным пунктам

| № | наименование потребителей | норма водопотребления л/чел./сут. | с. Новоречье |  | с. Ларисовка |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во чел. | расход, м3/сут. | кол-во чел. | расход, м3/сут. | кол-во чел. | расход, м3/сут. |
|  | Застройка зданиями оборудованными водопроводом, канализацией, местнымиводонагревателями | 230 | 500 | 115 | 180 | 41,4 | 680 | 156,4 |
|  | Содержание скота(порядка 10%) |  |  | 11,5 |  | 4,1 |  | 15,6 |
|  | Полив зеленых насаждений общего пользования (порядка 13% от общего водопотребления на полив) | 70 |  | 500х70= 35х0,13=4,6 |  | 180х70= 12,6х0,13=1,6 |  | 680х70= 47,6х0,13=6,2 |
|  | Итого: |  |  | 131,1 |  | 47,1 |  | 178,2 |
|  | Расходы воды на обслуживание системы водопровода(порядка 10%) |  |  | 13,1 |  | 4,7 |  | 17,8 |
|  | Итого: |  |  | 144,2 |  | 51,2 |  | 196,0 |
|  | Неучтенные расходы (порядка 10%) |  |  | 14,4 |  | 5,1 |  | 19,6 |
|  | итого: |  |  | 158,6 |  | 56,3 |  | 215,6 |

### Водоотведение

Существующее положение

В населённых пунктах на рассматриваемой территории централизованных систем канализации не имеется. В настоящее время население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков.

Нормы водоотведения на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.03-85 в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3.Таблица расчетных расходов стоков приведена в конце раздела.

Проектная схема

Проектом предлагается строительство канализационных сетей и сооружений в населенных пунктах.

Очистные сооружения должны представлять собой установку заводской сборки, полной биологической очистки с доочисткой на фильтрах. Сброс полностью очищенных стоков будет производиться в р. Грязная Потудань рассеивающим выпуском.

Перспективная схема канализования должна быть выполнена таким образом, чтобы  ее строительство могло вестись постепенно и поэтапно.

с. Новоречье

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составляет 153,1 м3/сут. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 170м3/сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для расположения очистных сооружений необходимо предусмотреть в восточной части села на наиболее низких отметках рельефа.

с. Ларисовка

Количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составляет 55,1 м3/сут. Проектом предусматривается строительство централизованной системы канализации с очистными сооружениями производительностью порядка 100м3/сут, в емкостном варианте. Учитывая рельеф местности, площадку для расположения очистных сооружений необходимо предусмотреть в восточной части села на наиболее низких отметках рельефа.

Второй вариант канализования застройки. Проектом предлагается организовать единую систему водоотведения на два села. Стоки от застройки с. Новореченское будут подаваться на КНС, расположенную на восточной окраине села. Затем, по напорным коллекторам, передать сток в систему водоотведения с. Ларисовка. Обще количество сточных вод, поступающих в систему канализации, составит 208,1 м3/сут., в связи с чем, необходимо предусмотреть строительство очистных сооружений производительностью порядка 220м3/сут.

Таблица 8 Объем водоотведения по населенным пунктам

| № | наименование потребителей | норма водоотведениял/чел./сут. | с. Новоречье |  | с. Ларисовка |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во чел. | расход, м3/сут. | кол-во чел. | расход, м3/сут. | кол-во чел. | расход, м3/сут. |
|  | Застройка зданиями оборудованными водопроводом, канализацией, местнымиводонагревателями | 230 | 500 | 115 | 180 | 41,4 | 680 | 156,4 |
|  | Содержание скота(порядка 10%) |  |  | 11,5 |  | 4,1 |  | 15,6 |
|  | Итого: |  |  | 126,5 |  | 45,5 |  | 172,0 |
|  | Расходы воды на обслуживание системы канализации (порядка 10%) |  |  | 12,7 |  | 4,6 |  | 17,2 |
|  | Итого: |  |  | 139,2 |  | 50,1 |  | 189,2 |
|  | Неучтенные расходы(порядка 10%) |  |  | 13,9 |  | 5,0 |  | 18,9 |
|  | итого: |  |  | 153,1 |  | 55,1 |  | 208,1 |

### Санитарная очистка

Существующее положение

В настоящее время полигон по утилизации ТБО отсутствует. Мусор вывозится на свалку, расположенную южнее с.Новоречье в Халимоновском Яру. Площадь свалки порядка 0,5га, на неё поступает ТБО порядка 1,5 тыс. м3/год.

На территории сельского поселения расположен один закрытый скотомогильник.

Проектные предложения

В задачу санитарной очистки входит сбор удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая возможное уплотнение жилого фонда на существующих площадках, для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО принимается норма 1,5 м3 в год на жителя включая утиль и уличный смет. Норма принята согласно СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение 11).,

В соответствии с этой нормой количество ТБО составит1020м3 в год. Часть ТБО в пределах 20 %, учитывая индивидуальный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в виде компоста как удобрение. Таким образом, количество ТБО, подлежащее утилизации, составит816м3 в год.

Таблица 9 Объем ТБО по населенным пунктам

| № | Наименование населённых пунктов | Население чел. | Общий объём ТБО (при норме 1,5 м3/год/чел) м3/год | Объём ТБО, подлежащий утилизации (20% от общ.объёма) м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новоречье | 500 | 750 | 600 |
| 2 | с. Ларисовка | 180 | 270 | 216 |
|  | Итого | 680 | 1020 | 816 |

Проектом намечается организация новой площадки мусорной свалки в связи с тем, что существующая свалка находиться вблизи жилой застройки. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ от свалки составит 500м, в данном случае это условие не выполняется. Территория новой свалки может быть организованна на расстоянии порядка 1,5км от села рядом с грунтовой дорогой в овраге.

Сбор ТБО от индивидуального сектора предлагается бестарным методом не менее 3 - х раз в неделю по графику.

Проектом намечается планово регулярная уборка улиц. Летняя уборка ставит своей целью обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования, улиц. Полив дорог с твердым покрытием и полив зеленых насаждений общего пользования, а также нормативных территорий – школы, больницы, детские сады и т.д., что составляет порядка 13 % от расчётного объёма, предлагается производить поливомоечными машинами, заправка которых может быть частично из р. Грязная Потудань, а частично от скважин выведенных из системы централизованного водоснабжения. Зимняя уборка имеет целью обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов при снегопадах и гололедах.

## Электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, связь

### Электроснабжение

Непосредственно электроснабжение Чернянского района, в целом, производится по двум ВЛ-110 кВ от подстанций «Н.Оскол-110» и подстанции «Голофеевка-110» через ПС110/35/10 кВ «Чернянка», проходящих через район в меридиональном направлении.

Линий 35 кВ в районе – 5, они радиально расходятся от ПС «Чернянка». Три из них закольцованы через подстанции других районов в общую энергосистему.

Население электроэнергией снабжается по воздушным и кабельным линиям 0,4 кВ от трансформаторных подстанций.

Основной источник питания потребителей Новореченского сельского поселения ПС «Чернянка» 110/35/10  (25 + 16 мВА) и ПС «Лубяное» 35/10  (2,5 + 2,5 мВА) . Год ввода в эксплуатацию 1966, техническое состояние удовлетворительное, срок службы больше нормативного.

Таблица 10

| Наименование подстанции | Год ввода | Напряжение, кВ | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС «Чернянка» | 1966 | 110/35/10 | удовл. |
|  |  | 110/35/10 |  |
| Лубяное | 1978 | 35/10 | удовл. |
|  |  | 35/10 | удовл. |

Техническое состояние подстанции «Чернянка» и «Лубяное» поддерживается в «удовлетворительном» состоянии ежегодными текущими и средними ремонтами.  Здания и сооружения подстанции замечаний не имеют. При обнаружении таковых устраняются в установленные сроки. Техническое состояние линий электропередач, проходящих по территории поселения, контролируется и поддерживается в рабочем состоянии. Организационно, электроснабжение потребителей на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Белгородская сбытовая компания» по инфраструктуре Чернянской РЭС.

Недостатком существующих сетей является высокая степень износа, малое применение кабельных канализаций.

Электрические нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора сельского поселения рассчитаны в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», и изменений и дополнений к разделу 2 9 (утвержденные Приказом Минтопэнерго РФ от 29.06.99 № 213.)

Расчеты выполнены на расчетный срок, на основании архитектурно-планировочного решения генерального плана. Вся существующая и планируемая застройка принимается с газовыми плитами. Теплоснабжение от местных установок на газовом топливе.

Удельные расчетные показатели взяты по таблицам 2.4.3 и 2.4.4 (РД 34.20.185-9 в ред. 1999г). Проектные показатели намечаемых к строительству в генеральном плане объектов приняты по аналогам.

По итогам расчетов, электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок, ориентировочно составит 1,4 млн.кВт*ч/год (см. Таблица 11 ). Энергопотребление производственных объектов будет определяться в соответствии с выданными техническими условиями.

Таблица 11

| № п.п. | Наименование района | Кол-во человек, чел. |  | Укрупнённые показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел |  | удельный расход эл.энергии, кВт*час/чел. в год |  | Годовой расход эл.энергии, тыс.кВт*ч/год |  | Максимальная эл.нагрузка, тыс.кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Новореченское сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новоречье | 514 | 500 | 0.260 | 0.410 | 1 360.000 | 2 170.000 | 699.040 | 1 085.000 | 0.134 | 0.205 |
|  | с. Ларисовка | 193 | 180 | 0.260 | 0.410 | 1 360.000 | 2 170.000 | 262.480 | 390.600 | 0.050 | 0.074 |
|  | итого | 707 | 680 | 0.260 | 0.410 | 1 360.000 | 2 170.000 | 961.520 | 1 475.600 | 0.184 | 0.279 |

Основным источник питания потребителей Новореченского сельского поселения  останется ПС «Чернянка» и ПС «Лубяное». Электроснабжение новых потребителей поселения намечается присоединением новых нагрузок по сетям 10 кВ и 0,4 кВ. Основной прирост нагрузки ожидается за счет увеличения норм потребления электроэнергии населением,  возможного нового жилищного строительства и объектов производства. Обеспечение электроэнергией перспективных потребителей Новореченского сельского поселения на расчетный срок в полном объеме (при учете потребителей Чернянского городского поселения) возможно при условии проведения реконструкции ПС «Чернянка» с установкой нового оборудования, увеличением трансформаторной мощности и реконструкции линии электропередач 35 кВ ПС «Чернянка» и ПС «Лубяное».

Перечень мероприятий:

- Провести комплекс мероприятий направленный на повышение эффективности потребления электроэнергии.

- Провести комплекс мероприятий необходимых для внедрения двух- трехтарифной оплаты за электроэнергию, что будет способствовать выравниванию потребления электроэнергии в течении суток.

- Выполнить строительство электроэнергетических сетей к проектируемым районам нового строительства (с. Лубяное-Первое).

- Выполнить строительство ТП для объектов нового строительства (с. Лубяное-Первое).

- Разработать и реализовать схему освещения населенных пунктов сельского поселения

- Содействовать развитию использования возобновляемых источников энергии путем формирования и реализации соответствующих региональных целевых программ;

- Обеспечить осуществление политики приоритета строительства и ввода в эксплуатацию новых энергетических установок, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии.

### Теплоснабжение

Теплоснабжение и обеспечение населения горячей водой осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных в жилых домах.

Обеспечения теплоснабжения общественных зданий осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных непосредственно в самом здании. Среди них в ведении муниципалитета находятся: МОУ СОШ с. Новоречье, д/с с. Новоречье, здание администрации, дом досуга.

Проектом предлагается оставить преимущественное теплоснабжение населения от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе. Перспективная застройка, также будет обеспечиваться теплом и горячей водой от индивидуальных систем отопления, работающих на природном газе.

Перечень мероприятий:

- Осуществить комплекс мероприятий направленных на энергосбережение в общественных зданиях и сооружениях.

- Осуществлять текущий ремонт в общественных зданиях и сооружениях.

- Способствовать применению энергосберегающих технологий в отоплении населением.

- Обеспечить возможность подключения индивидуальных систем отопления к газораспределительной системе.

### Газоснабжение

Газоснабжение Чернянского района осуществляется природным газом. Природный газ поступает по двум магистральным газопроводам на газораспределительную станцию п. Чернянка по магистральному газопроводу Ставрополь-Москва и газопроводу-отводу Острогожск - Старый Оскол - Губкин ООО "Мострансгаз". От газораспределительной станции газ далее поступает в сельские поселения. В Новореченского сельское поселение подача газа осуществляется от газораспределительной станции, расположенного в селе Хитрово. Система газоснабжения ступенчатая ГРС – ГРП – потребитель. Природный газ используется на технологические нужды сельского хозяйства, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения.

Межпосенческие газопроводы выполнены в различных диаметрах от 89 до 325 мм с расчетом на давление 12 кгс/см2 . Все поселения и охвачены системой газоснабжения. Потребление газа продолжает расти. В будущем должно наступить насыщение, связанное с ростом тарифов и распространением ресурсосберегающих технологий.

К недостаткам существующей системы газоснабжения поселения можно отнести то, что существующие газораспределительные пункты являются тупиковыми, более 60% газопроводов выполнены надземно, а также отсутствуют средства телеметрии на ШРП.

На расчетный срок потребление природного газа будет, как и сейчас, осуществляться на технологические нужды сельского хозяйства, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи, подогрев воды и отопление). Увеличение пропускной способности подводящих трубопроводов не потребуется (существует резерв за счет увеличения давления).

Перечень мероприятий:

- Предусмотреть оснащение всей системы газоснабжения приборами учета непосредственно у потребителя.

- Проводить мероприятия по защите газопроводов от коррозии, вызываемой окружающей средой, а при прокладке или замене сетей применять новые материалы

- Обеспечить предлагаемые объекты производства и площадки под жилищное строительство (с. Новоречье) подводящей системой газопроводов.

### Связь

Наиболее распространенными, из всех видов связи, на территории Новореченского сельского поселения являются проводная (телефонная) и подвижная (сотовая) виды электросвязи. Телефонная сеть Чернянского района состоит из Центральной АТС SI-2000 и 17 сельских АТС, из них 8 цифровых и 9 координатных. Сеть построена по узловому принципу, внутрирайонная межстанционная связи осуществляются через ЦАТС SI-2000 с использованием цифровых систем передачи (ИКМ-15, ИКМ-30, МС-04). Межрайонная, междугородняя и международная связи осуществляются по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) через АМТС г. Белгород. Уровень телефонизации Чернянского района составляет в сельской местности 17 телефонов на 100 жителей. В Новореченском поселении уровень электросвязи, выше чем в среднем по району и составляет 21,2 на 100 человек. Номерная емкость всего 150, из них 103 номера зарегистрировано на физических лиц.

Проектом предполагается увеличение номерной емкости и замена АТС на современную цифровые модели, реконструкция кабельной сети. Это позволит расширить спектр оказываемых населению услуг.

Предоставление доступа к сети Интернет в поселении, возможно осуществить: используя проводную сеть Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком», несколько видов решений подвижной (сотовой) связи, односторонний или двусторонний спутниковый канал. Предполагается, что развитие проводной связи, о которой говорилось выше, сделает услуги доступа к сети Интернет по настоящему доступными, как в отношении цены, так и качества.

В Новореченском сельском поселении имеется два почтовых отделения. Одно расположено в с. Новоречье. Оно обслуживает - с. Новоречь. Другое расположено в с. Ларисовка, и обслуживает население этого села. В рамках модернизации почтовой службы России возможно значительное расширение спектра оказываемых населению услуг.

Телевидение. Радиофикация

В сельском поселении прием телевизионных передач обеспечивается спутниковым телевидением и вещание эфирного телевидения производится с вышки города Белгорода. Для приёма эфирного телевидения предполагается установка телеантенн в домах. Охват населения телевизионным вещанием – 100%. Кабельного телевидения в Чернянском районе нет.

Радиофикация Чернянского района осуществлена с использованием УКВ-FM вещания через установленный эфирный передатчик «Дождик». Проводное радиовещание в Чернянском районе отсутствует.

В настоящее время, на уровне субъекта федерации, проводится комплекс мероприятий, направленных на развитие средств областного телевидения и радиовещания:

- создание в области собственной сети распространения передач областного теле- и радиовещания;

- увеличение зоны охвата населения области, проживающего как в городах, так и в сельской местности, областными телевизионными и радиопередачами;

- организация местного вещания.

Кроме расширения каналов доступа населения к информации развитие средств связи позволит более качественно решить задачу оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Перечень мероприятий:

- Способствовать развитию всех видов связи на территории сельского поселения, в первую очередь за счет всех видов электрической связи.

- Способствовать переоборудованию систем связи, как коммутирующего оборудование, так и кабельной сети.

- Способствовать решению задачи оповещения населения в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Инженерная защита и подготовка территории

Основными природными и техногенными явлениями, распространенными на рассматриваемой территории и отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются:

- овражная эрозия,

- развитие оползневых и обвально-осыпных процессов,

- наличие просадочных грунтов,

- неорганизованный сток поверхностных вод на территории населенных пунктов.

Природные и техногенные процессы наносят значительный ущерб хозяйствующим субъектам на территории сельского поселения, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям. Следует отметить, что эрозионные процессы угрожают, прежде всего, объектам сельского хозяйства и менее развиты на землях населенных пунктов.

В целом, по природным условиям проектируемая территория пригодна для градостроительного освоения, но требуется проведение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории, как уже освоенной, так и предлагаемой к освоению.

Состав инженерных мероприятий:

- противоэрозионные мероприятия (мероприятия по благоустройству овражных территорий);

- организация поверхностного стока на территории населенных пунктов (В дальнейшем проектом рекомендуется строительство очистных сооружений ливневой канализации);

- благоустройство внутрипоселенческих водотоков и водоемов.

- защита от подтопления грунтовыми водами;

Выполнение названных инженерных мероприятий будет обеспечивать наиболее благоприятные условия для проживания населения.

Противоэрозионные мероприятия

Овражно-балочная сеть на рассматриваемой территории развита достаточно сильно. Эрозионным процессам подвержены незалесенные склоны. Особую активность этот процесс приобретает в период снеготаяния и интенсивных осадков. Основной причиной роста является неорганизованный сток поверхностных вод, незалесенность склонов и наличие легкоразмываемых грунтов.

Следует отметить, что эрозионные процессы угрожают, прежде всего, объектам сельского хозяйства и менее развиты на землях населенных пунктов. Так на территории населенных пунктов входящих в Новореченское сельское поселение склоны балок и приречная долина залесены.

Комплекс противоэрозионных мероприятий направлен на нейтрализацию основных факторов и устранение причин, вызывающих нарушение устойчивости склонов, или на ослабление их влияния.

Проектом предусматривается следующий комплекс противоэрозионных мероприятий, направленный на благоустройство овражно-балочной сети и ограничение их роста:

- организация поверхностного стока в приовражных зонах (устройство системы водостоков по прилегающим улицам);

- дренаж склонов (каптаж ключей с отводом воды в водосточную сеть по дну оврага);

- частичная засыпка вершин оврагов и малых отвершков минеральным грунтом с послойным уплотнением и устройством водоотводной системы по тальвегу;

- отсыпка откосов на склоновых оврагах с несформировавшимся углом равновесия и подготовка их к залесению;

- создание приовражных лесных полос и насаждений на отсыпанных откосах оврагов.

Защита от подтопления грунтовыми водами

На части застроенных территорий населённых пунктов Новоречье и Ларисовка (см. схему), наблюдается высокое стояние уровня грунтовых вод.

Подтоплению застроенных территорий грунтовыми водами способствуют естественные природные условия. Среди них:

- наличие грунтов (супесей, суглинков, пылеватых песков, лесса и т.д.) с низкими коэффициентами фильтрации,

- близость расположения от поверхности водоупора или слабопроницаемых прослоек;

- слабая естественная дренированность территории;

- относительно высокое естественнее положение грунтовых вод.

К подтоплению застроенных территорий приводит наложение на природные условия действия техногенных факторов: нарушение поверхностного и подземного стока, возникновение новых, постоянно или временно действующих, дополнительных источников питания грунтовых вод, снижение интенсивности испарения.

Подтопление вызывает значительные строительные и эксплуатационные затраты из-за разрушения подземных сетей и сооружений.

Инженерные мероприятия по защите от подтопления на территории поселения практически не проводились.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющихся для всей территории естественными дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

В целях понижения уровня грунтовых вод на выделенной территории населённых пунктов предлагается:

- тщательная повсеместная организация поверхностного стока, путем устройства разветвленной сети открытого типа в комплексе с вертикальной планировкой территории;

- качественное выполнение и реконструкция водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений;

- исключение влияния водохранилищ и др. водоемов путем устройства перехватывающих дренажей или противофильтрационных завес и экранов;

- устройство защитной гидроизоляции или локальных дренажей для подземных помещений.

Выбор варианта мероприятий и конструкции дренажа на той или иной площадке следует определить после проведения соответствующих гидрогеологических изысканий на основании детальных технико-экономических расчетов.

Настоящим проектом определены лишь площади, на которых требуется понижение уровня грунтовых вод.

Более точная привязка участков с конкретизацией конструкции дренажа должна быть произведена специализированной организацией при детальном изыскании, на стадии «Схемы защиты территории от подтопления».

Регулирование и благоустройство внутрипоселенческих водоёмов

На рассматриваемой территории имеется ряд ручьев малая река Грязная Потудань и искусственный водоем на ней. Водохранилище эксплуатируется с целью разведения и выращивания рыбы. Санитарное состояние их не удовлетворительное, они заилены и замусорены. Водопропускные сооружения не справляются с пропуском паводков редкой повторяемости.

Проектом предлагается благоустройство внутрипоселенческих водоёмов, реконструкция гидротехнических сооружений.

Организация поверхностного стока

Организация сбора, отвода и очистки поверхностного стока со всей территории поселения является одной из важных проблем благоустройства территории. Существующая система ливневой канализации, охватывающая отдельные площадки сельских территорий, не решает полностью эту проблему. Поверхностный сток сбрасывается на рельеф практически без очистки, в результате чего наблюдается значительное загрязнение почв. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов, образование промоин и оползней.

С целью организации поверхностного стока на территории населенных пунктов  рекомендуется использовать открытую систему ливневой канализации и существующие тальвеги  и ручьи. Открытая система ливневой канализации предусматривается на территории в виде лотков и канав с расположением  их вдоль дорог и сбросом в водотоки.

В дальнейшем для очистки поверхностного стока предлагается строительство специальных прудов-отстойников механического отстаивания с фильтрами доочистки и бензомаслоуловителями, закрытого или открытого типа. Для данного типа поселений можно использовать искусственные пруды механического отстаивания, с расположением их в руслах мелких водотоков.

Выполнение этих мероприятий будет способствовать увеличению срока эксплуатации зданий, дорог, и других объектов инфраструктуры.

# Состояние и охрана окружающей среды

Состояние воздушного бассейна

По состоянию, характеру, особенностям воздушного бассейна Новореченское сельское поселение относится к зоне умеренного потенциала загрязнения воздуха. В сельском поселении нет крупных источников загрязнения воздушного бассейна, слабо развиты производство транспорт.

Состояние водных ресурсов

Подземные воды

Основными источниками загрязнения водных объектов являются агропромышленные предприятия, а также жилищно-коммунальный сектор поселения. Ни один населенный пункт поселения не имеет сетей канализации. Стоки отводятся в основном в выгребы, что в дальнейшем приводит к загрязнению подземных горизонтов, служащих, в свою очередь, источником питьевого водоснабжения.

Подземные воды являются практически единственным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения. Большинство эксплуатационных скважин работают на неутвержденных запасах. Территории первого пояса зоны санитарной охраны водозаборов не огорожена, не спланирована, не благоустроена. Отсутствуют систематические наблюдения за водоотбором подземных вод.

Наиболее характерные отклонения качества исходной воды на водозаборах района от нормативных требований обусловлены природными гидрогеологическими особенностями: повышенное содержание кремния, железа, сероводорода. Остальные показатели соответствуют нормативным. Пределы жесткости находятся в благоприятном интервале – преимущественно от 5 до 7 мг-экв/дм3.

Поверхностные воды

На территории Новореченского сельского поселения протекает приток р.Потудань - река Грязная Потудань, принадлежащая к бассейну реки Дон. Длина реки в пределах области составляет 29 м, водосборная площадь 311 кв.км. Подлежит государственному областному контролю. Водоохранная зона реки 50 м.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с «Водным Кодексом» Российской Федерации.

Состояние почв

Основными загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Избыточное поступление в почву азота с навозными стоками ведет к избыточному накоплению минерального азота в корнеобитаемом слое и нитратного азота в кормах. Вымывание нитратов в грунтовые воды может привести прежде всего к избыточной концентрации этих соединений и непригодности воды для потребления человеком. Загрязнение продуктами жизнедеятельности животных является причиной биологической деградации черноземов.

Поэтому, в течение ближайших лет необходимо проводить планомерную политику для создания современных очистных сооружений по переработке навоза (например, переработка навоза на биогаз).

На территории поселения основными факторами, определяющими снижение содержания органического вещества в почве, являются плоскостная и линейная эрозия.

С каждым годом снижаются объемы вносимых органических удобрений.

Проблемными остаются сохранение водосборов, соблюдение водоохранных зон, снижение загрязнения и засорения водных объектов, рациональное использование водных ресурсов, строительство новых и реконструкция существующих очистных сооружений.

Санитарно – гигиенические условия

Распространение заболеваемости населения напрямую связано с экологической обстановкой и качеством питьевой воды.

Питьевая вода на территории района очень низкого качества.

Все это отражается на здоровье граждан, проживающих на данной территории.

Становится все более актуальной проблема клещевого боррелиоза. Клещи особенно активизируются в весенний период и регистрируется природно – очаговые и зоонозные инфекционные заболевания.

Планировочные ограничения

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории Новореченского сельского поселения по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) от производственно-коммунальных объектов;

- СЗЗ от санитарно-технических и инженерно-технических объектов;

- санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций;

- водоохранные зоны.

Санитарно-защитные зоны от производственных и коммунальных объектов

Нормативные СЗЗ предприятий и объектов и режимы использования территорий установлены на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны от объектов спецназначения

На территории сельского поселения за границами населенных пунктов расположены: свалка южнее с. Новоречье, два недействующих скотомогильника на западе поселения и на юго-западе с. Поздняковка.

Для недействующего скотомогильника размер санитарно-защитной зоны устанавливается в индивидуальном порядке уполномоченными службами Белгородской области.

Таблица 12 Санитарно-защитные зоны предприятий и коммунально-складских объектов

| № | Наименование предприятия | Принятый класс опасности согласно СанПиНу /Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Предприятия и производства 3-го класса опасности |  |  |
| 1 | ООО «Волотовская Нива» на 300 голов, МТФ, КРС | 3 / 300 |
| 2 | Склад зерна ООО «Волотовская Нива» | 3 / 300 |
| 3 | МТФ КРС на 300 голов в с.Поздняковка | 3 / 300 |
| Сооружения санитарно-технические, объекты коммунального назначения |  |  |
| 4 | Свалка | 2 / 500 |
| 5 | Скотомогильник | 1 /500 |
| 6 | Скотомогильник | 1 / 500 |
| 7 | ТОК | 5 / 50 |
| 8 | АЗС | 5 / 50 |
| 9 | Кладбище, с. Новоречье | 5 / 50 |
| 10 | Кладбище, с. Ларисовка | 5 / 50 |
| 11 | Кладбище, с. Поздняковка | 5 / 50 |

Санитарные разрывы транспортных и инженерных коммуникаций

Автомобильные дороги, проходящие по территории Новореченского поселения, имеют техническую категорию V – дороги местного значения муниципального района.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

2) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории;

По территории поселения проходят ВЛЭП 35, 10 кВ. Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г., №160), устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

для линий напряжением

1 - 20 киловольт - 10 метров, (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

35 киловольт – 15 метров

110 киловольт – 20 метров

По территории поселения проходит межпоселковый газопровод высокого давления. Ширина коридора составляет 100 м.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режимы их использования устанавливаются ст. 65 Водного кодекса РФ. На проектируемой территории сельского поселения протекает река Грязная Потудань, размер её водоохранной зоны 50 м.

Ширина водоохраной зоны рек, ручьев устанавливается от их истока в зависимости от протяженности:

До 10км – в размере 50м;

От 10 до 50км – 100м.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В пределах водоохранных зон запрещаются:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов (5%);

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- проведение рубок главного пользования;

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Зоны санитарной охраны хозяйственно-питьевого водоснабжения

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть установлены зоны санитарной охраны. Границы зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения учтены в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Размер зоны санитарной охраны I пояса для родников составляет 30-50 м.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо осуществлять:

- контроль за количеством отбираемой воды на каждой скважине и проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- водоотбор не должен превышать лимитов, установленных лицензиями на недропользование Комитетом природных ресурсов.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источником химического загрязнения;

Мероприятия по первому поясу:

Территория первого пояса ограждается и благоустраивается; запрещается пребывание на ней лиц, не работающих на головных сооружениях.

Не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев,

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,

- проживание людей,

- применение ядохимикатов и удобрений.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Влияние действующих планировочных ограничений на возможности территориального развития и застройки Новореченского сельского поселения в целом незначительно. По условиям ограничений территорию поселения можно признать благоприятной для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности.

# Основные технико-экономические показатели проекта

Таблица 13 Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ сельского поселения | га | 5475 | 5475 |
|  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том числе | га | 540,8 | 540,8 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | - с. Новоречье, в том числе | га | 362,5 | 362,5 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1.1 | жилая зона | га | 142,5 | 149,9 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах | 39 | 41 |
| 1.1.2 | общественно-деловая зона | -«- | 5,5 | 5,5 |
|  |  | -«- | 2 | 2 |
| 1.1.3 | производственная зона | -«- |  |  |
|  |  | -«- |  |  |
| 1.1.4 | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | -«- | 17,8 | 17,8 |
|  |  | -«- | 5 | 5 |
| 1.1.5 | другие зоны | -«- | 196,7 | 186,2 |
|  |  | -«- | 54 | 52 |
| 1.2 | - с. Ларисовка, в том числе | га | 178,3 | 178,3 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.2.1 | жилая зона | -«- | 87,2 | 87,2 |
|  |  | -«- | 49 | 49 |
| 1.2.2 | общественно-деловая зона | -«- | 0,4 | 0,4 |
|  |  | -«- | 0 | 0 |
| 1.2.3 | производственная зона | -«- |  |  |
|  |  | -«- |  |  |
| 1.2.4 | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | -«- | 9,5 | 9,5 |
|  |  | -«- | 5 | 5 |
| 1.2.5 | другие зоны | -«- | 81,2 | 81,2 |
|  |  | -«- | 46 | 46 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 707 | 670-680 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | -5…-4 |
| 2.1.1 | с. Новоречье | чел. | 514 | 490-500 |
|  |  | % | - | -5…-3 |
| 2.1.2 | с. Ларисовка | чел. | 193 | 180 |
|  |  | % | - | -7 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2 / чел. | 26 |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения | объект | 1 | 1 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения | объект | 2 | 2 |
| 4.3 | Объекты связи | объект | 2 | 2 |
| 4.4 | Кладбища | объект | 3 | 3 |
| 4.5 | Культовые объекты | объект |  | 1 |
| 4.6 | Бани | объект |  | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог всех типов, в т.ч. | км | 74,1 | 74,1 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРА-СТРУКТУРА И БЛАГОУСТ-РОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего | м3/в сутки | 277,0 | 215,6 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений | м3/в сутки | 277,0 | 250,0 |
|  | в т. ч. водозаборов подземных вод | м3/в сутки | 277,0 | 250,0 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 230,0 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей | км | 4,2 | 13,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  | - |  |
|  | - всего | м3/в сутки | - | 208,1 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | м3/в сутки | - | 270,0 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | вар.1-12,6 вар.2-14,5 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии, всего | тыс. кВт. ч./в год | 961.520 | 1 475.600 |
| 6.3.2 | Удельный (нормативный) расход электроэнергии | кВт. ч./ чел. в год | 1360,000 | 2170,000 |
| 6.4 | Связь |  |  |  |
| 6.4.1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | кол-во номеров на 100 жителей | 21,2 | 35 |